| 建设单位（用人单位）名称 | 宁波奥克斯智能电气有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 宁波市鄞州经济开发区内 | 联系人 |  | 王信航 |
| 项目名称 | 年产800万套智能家电生产线技改项目职业病防护设施设计专篇 |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |
| 宁波奥克斯智能电气有限公司（以下简称“奥克斯智能”）成立于2025年6月，位于宁波市鄞州经济开发区瞻望路55号，经营范围包含：机械电气设备制造；家用电器制造；制冷、空调设备制造；风机、风扇制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造，智能家庭消费设备制造；纸和纸板容器制造。 现因发展需求，建设单位拟投资110445万元，利用位于宁波市鄞州经济开发区瞻望路55号空地新建厂房，实施宁波奥克斯智能电气有限公司年产800万套智能家电生产线技改项目，项目建成后可年产智能家电800万套。 本项目于2025年7月获鄞州区经济和信息化局的备案批件，备案文号为：2507-330212-07-02-533356。并于2026年2月由浙江中一检测研究院股份有限公司编制完成了职业病危害预评价报告。 |  |  |  |  |
| 现场调查时间 | / |  |  |  |
| 现场调查技术人员 | / | 企业陪同人 | / |  |
| 现场采样、检测时间 | / |  |  |  |
| 现场采样、检测人员 | / | 企业陪同人 |  | / |
| 建设单位（用人单位）职业病危害因素 |  |  |  |  |
| 异丙醇、乙醇胺、甲醇、2-丁氧基乙醇、二氧化锡、碳酸钠、氢氧化钠、氧化锌、氯化氢及盐酸、硫酸钡、硫化氢、氨、其他粉尘（ABS粉尘）、其他粉尘（氯化铝粉尘、氯化钙粉尘、聚丙烯酰胺粉尘）、砂轮磨尘、噪声、高温 |  |  |  |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  |  |  |  |
| 结论: 通过工程分析结合查阅本项目职业病危害预评价报告中的类比数据可知，企业如能按照本设计专篇进行设计，各作业岗位工人职业病危害因素的接触水平应能符合国家职业卫生标准要求，投产后各项职业病防护措施能符合法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  |  |  |  |
| 一、设计依据较全面、正确、有效； 二、职业病防护设施设计专篇中建设项目概述清晰，可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述较完整、准确，对施工中职业病危害进行了简要分析描述； 三、建设项目产生或者可能产生的职业病危害因素的种类、来源、理化性质、毒理特征、浓度、强度、分布、接触人数及水平、潜在危害性和发生职业病的危险程度分析较全面、客观、准确； 四、职业病防护设施设计、有关防控措施及其控制性能基本合理、可行； 五、辅助用室及卫生设施的设计情况基本符合相关要求； 六、建设单位采取的职业病防治管理措施较全面、合理、可行； 七、对预评价报告中职业病危害控制措施、防治对策及建议已采纳； 八、职业病防护设施投资预算满足要求； 九、可能出现的职业病危害事故的预防及应急措施基本具备可行性和针对性； 十、可以达到的预期效果及评价客观、正确。 十一、专家组建议 1、补充B1厂房前处理脱酯清洗化学品配置投加方式、频次及防护措施描述与设计； 2、补充B2厂房3F两器车间通风及1F塑胶车间部分作业区机械通风设施、总装区烟尘净化器相关参数设计； 3、细化粉碎工、高冲工、空压机房防噪措施及个人防护用品的设计； 4、补充本项目设置冷风机及热洁炉上方气楼相关参数设计。 十二、评审结论 专家组同意修改后通过该《设计专篇》，设计单位应按照专家组建议对《设计专篇》进行修改，修改后的《设计专篇》须经专家组长签字确认。 |  |  |  |  |